安徽亿思特通信股份有限公司

亿思特通信产业园项目（重新报批）

竣工环境保护验收监测报告表

建设（编制）单位: 安徽亿思特通信股份有限公司

编制日期：二〇二五年九月

建设单位法人代表：          （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位          （盖章）

电话:

传真:

邮编:

地址:

表一

| 建设项目名称 | 亿思特通信产业园项目（重新报批） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽亿思特通信股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省安庆市安庆迎江经济开发区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 通信线缆、光缆、网络集成机柜、网络配件、接线端子 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产通信线缆15万箱，光缆10万公里，网络集成机柜10万套，500万套网络配件，20亿只接线端子 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产通信线缆15万箱，光缆10万公里，网络集成机柜10万套，500万套网络配件，20亿只接线端子 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2025年5月 | 开工建设 时间 | 2024年1月 |  |  |
| 调试时间 | 2025.6.20-2025.7.20 | 验收现场监测时间 | 2025.7.31-2025.8.3 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 安庆市迎江区生态环境分局 | 环评报告表编制单位 | 安徽凯格环保工程 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 52000 | 环保投资 | 200 | 比例 | 0.38% |
| 实际总概算 | 52000 | 环保投资 | 200 | 比例 | 0.38% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行； 2、《中华人民共和国大气污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正，2018年10月26日起施行； 3、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2022年6月5日起施行； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于2020年4月29日修订通过，自2020年9月1日起施行； 5、国务院第682 号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）。 6、国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目阶段性竣工环境保护验收暂行办法》的公告。 7、《建设项目阶段性竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告〔2018〕9号） 8、安徽凯格环保工程有限公司编制的《亿思特通信产业园项目（重新报批）环境影响报告表》，2025年5月 9、安庆市迎江区生态环境分局《关于安徽亿思特通信股份有限公司亿思特通信产业园项目(重新报批)环境影响报告表的批复》（迎江环建函(2025)6号），2025年6月5日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.1 废水污染物排放标准 本项目无生产废水外排。厂区生活污水和食堂废水经隔油池、化粪池处理后达到马窝污水处理厂接管标准后排入马窝污水处理厂，经马窝污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。 表1.1-1 项目废水排放标准 单位：mg/L 项目; 马窝污水处理厂接管标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准; 本项目废水排放标准. pH; 6-9; 6-9; 6-9. COD; 500; 50; 500. BOD5; 200; 10; 200. SS; 280; 10; 280. NH3-N; 28; 5(8)*; 28. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内为水温≤12℃时的控制指标。 1.2 大气污染物排放标准 通信线缆和光缆大气污染物非甲烷总烃和氯化氢排放标准执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中“塑料制品工业（热熔、注塑等工艺）”和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表5中大气污染物特别排放限值中较严值。 网络配件、接线端子大气污染物非甲烷总烃、甲苯、氯苯类、二氯甲烷、苯乙烯排放标准执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）中排放标准，酚类、氨、丙烯腈、1,3-丁二烯、乙苯排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表5大气污染物特别排放限值。 网络集成机柜大气污染物非甲烷总烃、氨、甲苯、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、乙苯、酚类、氯苯类、二氯甲烷排放标准执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中“塑料制品工业（热熔、注塑等工艺）”和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表5中大气污染物特别排放限值中较严值。氨、苯乙烯排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）排放限值。颗粒物因子排放标准执行《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值。 由于网络配件、接线端子与网络集成机柜注塑机共线，网络集成机柜注塑废气非甲烷总烃、氨、甲苯、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、乙苯、酚类、氯苯类、二氯甲烷排放标准执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中“塑料制品工业（热熔、注塑等工艺）”和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表5中大气污染物特别排放限值中较严值。因此网络配件、接线端子与网络集成机柜注塑大气污染物排放标准按照《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）、《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））中取较严格值。 项目运营期喷塑固化烘干隧道炉天然气燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中要求重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米。 食堂设置3个灶头，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中型规模限值要求。 无组织： 厂区内有机废气无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）和《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值。 厂界非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、甲苯无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表9企业边界大气污染物浓度限值，酚类、氯苯类、二氯甲烷、丙烯腈执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5企业边界大气污染物浓度限值。苯乙烯、氨厂界无组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）执行）排放标准限值要求。具体标准值见下表。 表1.2-1 企业有组织污染物排放标准一览表 产品; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级. 通信线缆、光缆; NMHC; 40; 30; 1.6; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 氯化氢; 20; 30; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））. 网络配件、接线端子; 非甲烷总烃; 40; 20; 3.0; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》（DB34/4812.6-2024）《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 苯乙烯; 20; 30; 26. 甲苯; 10; 30; /; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分:电子工业》（DB34/4812.5-2024）. 丙烯腈; 0.5; 30; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单）） 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 1,3-丁二烯; 1; 30; /. 乙苯; 50; 30; /. 氨; 20; 30; 20. 酚类; 15; 30; /. 氯苯类; 20; 30; /; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 二氯甲烷; 20; 30; /. 网络集成机柜; 非甲烷总烃; 40; 20; 1.6; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》（DB34/4812.6-2024）《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 苯乙烯; 20; 20; 12. 甲苯; 10; 20; /; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分:电子工业》（DB34/4812.5-2024）. 丙烯腈; 0.5; 20; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单）） 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 1,3-丁二烯; 1; 20; /. 乙苯; 50; 20; /. 氨; 20; 20; 8.7. 酚类; 15; 20; /. 氯苯类; 20; 20; /; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 二氯甲烷; 20; 20; /. 颗粒物; 120; 20; 5.9; 《大气污染物综合排放标准》. 固化隧道炉; 颗粒物; 30; 20; /; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）. SO2; 200; 20; /. NOx; 300; 20; /. 表1.2-2 大气污染物无组织排放限值 类别; 污染物; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 厂区; NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》（DB34/4812.6-2024）《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 厂界; NMHC; 4.0; 监控点处1h平均浓度值; 各厂界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））. 颗粒物; 1.0; 监控点处1h平均浓度值. 氯化氢; 0.2; 监控点处1h平均浓度值. 甲苯; 0.8; 监控点处1h平均浓度值. 丙烯腈; 0.2; 监控点处1h平均浓度值; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 酚类; 0.02; 监控点处1h平均浓度值. 氯苯类; 0.2; 监控点处1h平均浓度值. 二氯甲烷; 0.6; 监控点处1h平均浓度值. 氨; 1.5; 监控点处1h平均浓度值; 恶臭污染物排放标准值（GB 14554-93）. 苯乙烯; 5; 监控点处1h平均浓度值. 表1.2-3 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 大型; 中型; 小型. 基准灶头数; ≥6; ≥3，＜-6; ≥1，＜-3. 最高允许排放浓度，mg/Nm³; 2.0. 净化设施最低去除效率，%; 85; 75; 60. 1.3 噪声污染物排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准详见下表。 表1.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：LeqdB（A） 标准; 适用区类; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 1.4 固废污染物排放标准 项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 1.5 总量控制指标 根据安庆市迎江区生态环境分局《关于安徽亿思特通信股份有限公司亿思特通信产业园项目(重新报批)环境影响报告表的批复》（迎江环建函(2025)6号），本项目颗粒物控制总量：0.2515t/a、VOCs控制总量：0.2711t/a、SO2控制总量：0.024t/a、NOx控制总量：0.2244t/a。 |

表二

2.1工程建设内容 2.1.1项目由来简述 安徽亿思特通信股份有限公司在安徽安庆迎江经济开发区建设“亿思特通信产业园项目”，项目于2022年10月14日取得安庆市迎江区发展和改革委员会备案（项目代码：2210-340802-04-05-456260），项目占地面积21126.90m2，规划建设标准化生产厂房、员工中心、科研楼及其它套附属设施等，购置串联生产机、成缆机、激光切割机等生产设备。年产通信线缆15万箱，光缆10万公里，网络集成机柜10万套。项目于2023年5月24日取得安庆市迎江区生态环境分局环评批复。 建设过程中，公司拟对网络集成机柜的生产工艺进行调整，在喷塑固化工艺前增加喷淋工艺，以去除产品表面油污及灰尘，新增喷淋工艺会产生少量喷淋废液；企业喷塑固化工艺由电加热改为天然气加热固化，新增污染物SO2、NOx；另企业拟增加网络配件及接线端子两种产品。变更后全厂由“年产通信线缆15万箱，光缆10万公里，网络集成机柜10万套”增加为“年产通信线缆15万箱，光缆10万公里，网络集成机柜10万套，500万套网络配件，20亿只接线端子”。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》等相关规定，变动属于重大变动，需要重新报批。企业于2025年4月29日取得安庆市迎江区发展和改革委员会变更备案（项目代码：2210-340802-04-05-456260）。 项目于2025年5月完成环评，在2025年6月5日获得安庆市迎江区生态环境分局《关于安徽亿思特通信股份有限公司亿思特通信产业园项目（重新报批）环境影响报告表审查意见的函》（迎江环建函(2025)6号）。企业于2025年6月进行排污许可登记，证书编号:91340800MA8PHRYFXD。 企业在2025年7月开展本项目的竣工环保验收工作。2025年7月31日-8月3日安徽安卓环境科技有限公司开展了废气、噪声的现场检测。（CMA:251212052399） 本项目计划建设通信线缆光缆、网络集成机柜、网络配件及接线端子生产线，年产通信线缆15万箱，光缆10万公里，网络集成机柜10万套，500万套网络配件，20亿只接线端子，现阶段已全部建成，年产通信线缆15万箱，光缆10万公里，网络集成机柜10万套，500万套网络配件，20亿只接线端子。本次验收范围为年产通信线缆15万箱，光缆10万公里，网络集成机柜10万套，500万套网络配件，20亿只接线端子生产线所对应的工程内容及其配套环保设施等。 本次验收内容主要为：核查项目实际建设内容，对项目环境保护设施建设情况进行检查，对环境保护设施调试效果进行现场监测等。 2.1.2建设内容 经现场勘查，实际建设情况与环评报告表中建设情况对比见下表：

表2.1-1实际建设情况与环评报告表中建设情况对比表 名称; 环评批复建设内容; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 通信线缆生产线; 位于1#厂房1-3层，1#厂房建筑面积约为1587.61m2，共5层；外购铜材、PVC料、XLPE料，经拉丝、被覆、对绞、成缆、包外、包装等工艺制得产品；设计能力：年产15万箱通信线缆; 位于1#厂房1-3层，1#厂房建筑面积约为1587.61m2，共5层；外购铜材、PVC料、XLPE料，经拉丝、被覆、对绞、成缆、包外、包装等工艺制得产品；设计能力：年产15万箱通信线缆; 与环评一致. 光缆生产线; 位于1#厂房1-3层；外购光纤、PVC料、XLPE料，经纤芯被覆、紧包、套管、成缆、包装等工艺制得产品；设计能力：年产10万公里光缆; 位于1#厂房1-3层；外购光纤、PVC料、XLPE料，经纤芯被覆、紧包、套管、成缆、包装等工艺制得产品；设计能力：年产10万公里光缆; 与环评一致. 网络集成机柜、网络配件生产线; 位于3#厂房1-3层和4#厂房1-2层，3#厂房建筑面积2119.13m2,共5层，4#厂房建筑面积3356.95m2，共5层；外购镀锌钢板、冷轧板、ABS塑料、PC塑料、塑粉、PA66，经激光切割、折弯成型、喷涂、注塑、组装、包装等工艺制得产品 设计能力：年产500万套网络配件、10万套网络集成机柜; 位于3#厂房1-3层和4#厂房1-2层，3#厂房建筑面积2119.13m2,共5层，4#厂房建筑面积3356.95m2，共5层；外购镀锌钢板、冷轧板、ABS塑料、PC塑料、塑粉、PA66，经激光切割、折弯成型、喷涂、注塑、组装、包装等工艺制得产品 设计能力：年产500万套网络配件、10万套网络集成机柜; 与环评一致. 接线端子生产线; 位于3#厂房1-3层，和网络集成机柜共用注塑设备；外购ABS塑料、PC塑料、塑粉、PA66，经注塑工艺制得产品 设计能力：年产20亿只接线端子; 位于3#厂房1-3层，和网络集成机柜共用注塑设备；外购ABS塑料、PC塑料、塑粉、PA66，经注塑工艺制得产品 设计能力：年产20亿只接线端子; 与环评一致. 辅助工程; 科研楼; 2#楼为科研楼，位于厂区中心，建筑面积约3020.48m2，共5层，用于产品检测、产品展示和办公; 2#楼为科研楼，位于厂区中心，建筑面积约3020.48m2，共5层，用于产品检测、产品展示和办公; 与环评一致. 食堂; 食堂位于4#厂房1层西南侧，占地200m2。; 食堂位于4#厂房1层西南侧，占地200m2。; 与环评一致. 公用工程; 给水; 由市政管网供水，用水量为8210m3/a; 由市政管网供水，用水量为8210m3/a; 与环评一致. 排水; 雨污分流，雨水进入园区雨水管网；循环冷却水循环使用，定期外排，用于车间保洁；喷淋水循环使用，定期更换，做为危废处置。生活污水、食堂废水经隔油池+化粪池处处理后进入安庆市马窝污水处理厂处理达标后最终排入长江安庆段，废水排放量6240m3/a。; 雨污分流，雨水进入园区雨水管网；循环冷却水循环使用，定期外排，用于车间保洁；喷淋水循环使用，定期更换，做为危废处置。生活污水、食堂废水经隔油池+化粪池处处理后进入安庆市马窝污水处理厂处理达标后最终排入长江安庆段，废水排放量6240m3/a。; 与环评一致. 供气; 来自市政供气管网，用气量为12万m³/a。; 来自市政供气管网，用气量为12万m³/a。; 与环评一致. 供电; 园区供电管网供给，用电量300万kW•h/a; 园区供电管网供给，用电量300万kW•h/a; 与环评一致. 储运工程; 原料仓库; 通信线缆和光缆的原料存储区位于1#厂房1层，网络集成机柜、网络配件和接线端子的原料位于3#厂房1层西南侧和4#厂房1层。; 通信线缆和光缆的原料存储区位于1#厂房1层，网络集成机柜、网络配件和接线端子的原料位于3#厂房1层西南侧和4#厂房1层。; 与环评一致. 成品仓库; 通信线缆和光缆的成品储存区位于3#厂房4-5层和网络集成机柜的成品储存区位于4#厂房3层。网络配件的成品储存区位于3#厂房2层。接线端子的成品储存区位于3#厂房3层。; 通信线缆和光缆的成品储存区位于3#厂房4-5层和网络集成机柜的成品储存区位于4#厂房3层。网络配件的成品储存区位于3#厂房2层。接线端子的成品储存区位于3#厂房3层。; 与环评一致. 辅助仓库; 辅料仓库位于1#厂房内三层，建筑面积约为50m2。; 辅料仓库位于1#厂房内三层，建筑面积约为50m2。; 与环评一致. 中转仓库; 中转仓库位于4#厂房2层内北侧，用做半成品中转。; 中转仓库位于4#厂房2层内北侧，用做半成品中转。; 与环评一致. 环保工程; 废气处理; ①1#厂房被覆、包外、紧包、成缆废气经集气罩收集后通过二级活性炭装置（TA001）处理后由30m高排气筒（DA001）排放。 ②3#厂房注塑废气经集气罩收集后通过二级活性炭装置（TA002）处理后由30m高排气筒（DA002）排放。 ③4#厂房喷塑废气经收集后通过二级滤芯除尘器（TA003）处理后由20m高排气筒（DA003）排放。 ④4#厂房固化废气经收集后通过二级活性炭装置（TA004）处理后由20m高排气筒（DA004）排放。 ⑤4#厂房焊接烟通过锡焊烟尘净化器（TA005）处理后无组织排放。 ⑥4#厂房切割粉尘通过滤芯除尘器（TA006）处理后无组织排放。 ⑦食堂油烟经油烟净化装置处理后屋面排放。; ①1#厂房被覆、包外、紧包、成缆废气经集气罩收集后通过二级活性炭装置（TA001）处理后由30m高排气筒（DA001）排放。 ②3#厂房注塑废气经集气罩收集后通过二级活性炭装置（TA002）处理后由30m高排气筒（DA002）排放。 ③4#厂房喷塑废气经收集后通过二级滤芯除尘器（TA003）处理后由20m高排气筒（DA003）排放。 ④4#厂房固化废气经收集后通过二级活性炭装置（TA004）处理后由20m高排气筒（DA004）排放。 ⑤4#厂房焊接烟通过锡焊烟尘净化器（TA005）处理后无组织排放。 ⑥4#厂房切割粉尘通过滤芯除尘器（TA006）处理后无组织排放。 ⑦食堂油烟经油烟净化装置处理后屋面排放。; 与环评一致. 废水处理; 循环冷却水循环使用，定期外排，用于车间保洁；喷淋水循环使用，定期更换，做为危废处置；生活污水、食堂废水经隔油池＋化粪池处理后通过市政污水管网进入安庆市马窝污水处理厂; 循环冷却水循环使用，定期外排，用于车间保洁；喷淋水循环使用，定期更换，做为危废处置；生活污水、食堂废水经隔油池＋化粪池处理后通过市政污水管网进入安庆市马窝污水处理厂; 与环评一致. 固废处理; 一般固废; 位于1#厂房5层东北侧（占地面积约50m2）和3#厂房1层东南侧（占地面积约10m2），废包装材料、废铜材、不合格产品等暂存于一般固废间，集中收集后外售。; 位于1#厂房5层东北侧（占地面积约50m2）和3#厂房1层东南侧（占地面积约10m2），废包装材料、废铜材、不合格产品等暂存于一般固废间，集中收集后外售。; 与环评一致. 危险废物; 位于4#厂房1层西南侧（占地面积约5m2），废活性炭、废润滑油等危险废物经收集后交有危险废物处置资质的单位处置；废包装桶由原厂家回收利用；生活垃圾由环卫部门集中处理。; 位于4#厂房1层西南侧（占地面积约5m2），废活性炭、废润滑油等危险废物经收集后交有危险废物处置资质的单位处置；废包装桶由原厂家回收利用；生活垃圾由环卫部门集中处理。; 与环评一致. 噪声治理; 选用低噪设备、设备基础减震、厂房隔声等措施。; 选用低噪设备、设备基础减震、厂房隔声等措施。; 与环评一致. 本项目为重新报批项目。重新报批的环评与现场建设情况一致，无变化。 2.1.3原辅材料消耗及水平衡： 根据现场调查，本项目原辅材料消耗见下表。 表2.1-2 项目主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 包装形式 及规格; 环评年用量（t）; 实际年用量（t）; 最大贮存量 （t）; 贮存位置. 1; 镀锌钢板; 托/10张; 5000; 5000; 5; 原材料仓库. 2; 冷轧板; 托/10张; 3000; 3000; 5; 原材料仓库. 3; 铜材; 托/5卷; 2300; 2300; 5; 原材料仓库. 4; ABS塑料; 袋装/25kg; 500; 500; 5; 原材料仓库. 5; PC塑料; 袋装/25kg; 600; 600; 5; 原材料仓库. 6; PA66; 袋装/25kg; 800; 800; 5; 原材料仓库. 7; 润滑油; 25kg/桶; 2; 2; 50kg; 辅助仓库. 8; 热固性粉末; 箱装/20kg; 13.79; 13.79; 0.2; 原材料仓库. 9; PVC料; 袋装/25kg; 600; 600; 10; 原材料仓库. 10; PE料; 袋装/25kg; 100; 100; 5; 原材料仓库. 11; XLPE料; 袋装/25kg; 100; 100; 5; 原材料仓库. 12; 无铅焊条; /; 0.3; 0.3; 0.05; 原材料仓库. 13; 光纤; 2.5kg/桶; 10000万米; 10000万米; 5; 原材料仓库. 14; 拉丝油; 180kg/桶; 5; 5; 0.1; 辅助仓库. 15; 液压油; 180kg/桶; 0.1; 0.1; 0.01; 辅助仓库. 16; 碱性清洗剂; 袋装/25kg; 2; 2; 0.5; 辅助仓库. 17; 水; 8210; 8210; t/a; 市政管网. 18; 电; 300; 300; 万kWh; 市政电网. 19; 天然气; 12; 12; 万m3/a; 市政燃气. 本项目为重新报批项目。重新报批的环评原辅料用量与验收原辅料用量一致，无变化。 2.1.4项目生产设备更情况 根据现场调查，本项目主要生产设备如下： 表2.1-3 项目主要生产设备变更一览表 类型; 名称; 规格型号; 环评数量(台/套); 验收数量(台/套); 备注. 生产; 拉丝绝缘串联生产线; 客户定制; 5; 5; 通信线缆生产线. 绞对机; T/D-630; 5; 5. 绞对机; PT-500; 14; 14. 成缆机; SH800; 3; 3. 成圈包装机; BW-500; 3; 3. 空压机; 定制; 1; 1. 成缆机; SH800; 2; 2; 光缆生产线. 护套机; SJN70A-800; 8; 8. 成圈包装机; BW-500; 2; 2. 激光切割机; OSM3000W; 4; 4; 网络集成机柜、网络配件和接线端子生产线. 数控冲床; DMT-300; 5; 5. 数控折弯机; OSM150T; 4; 4. 数控折弯机; OSM120T; 4; 4. 喷涂设备; 1000型; 5; 5. 冲床; CT-35/40/45; 15; 15. 喷塑房; 尺寸：12m×3m×3.5m; 3; 3. 固化烘干隧道; 天然气：50m3/h，30m×3m×3m; 1; 1. 自动化; 定制; 50; 50. 空压机; 定制; 6; 6. 注塑机; 海天MA900/3; 26; 26. 电焊机; /; 2; 2. 公用; 循环冷却塔; 20t/h; 1; 1; 注塑机冷却用. 环保; 二级滤芯除尘器; 定制; 1; 1; 喷塑粉尘收集处理用. 风机; 20000m3/h; 1; 1. 二级活性炭箱; 定制; 1; 1; 喷塑固化废气收集处理用. 风机; 10000m3/h; 1; 1. 二级活性炭箱; 定制; 1; 1; 注塑废气收集处理用. 风机; 5000m3/h; 1; 1. 二级活性炭箱; 定制; 1; 1; 线缆、电缆被覆、包外、紧包废气收集处理使用. 风机; 24000m3/h; 1; 1. 本项目为重新报批项目。重新报批的环评设备与验收设备一致，无变化。

2.1.5产品方案 本次验收主要产品方案及规模与环评对照情况如下。 表2.1-4 主要产品方案及生产规模表 序号; 产品名称; 产品规格; 环评批复产能; 验收产能. 1; 通信线缆; CAT6; 15万箱/a; 15万箱/a. CAT6A. CAT8. 2; 光缆; 多模万兆; 10万公里/a; 10万公里/a. 3; 网络集成机柜; 根据客户定制; 10万套/a; 10万套/a. 4; 网络配件; 根据客户定制; 500万套/a; 500万套/a. 5; 接线端子; 根据客户定制; 20亿只/a; 20亿只/a. 本项目为重新报批项目。重新报批的环评批复产能与验收产能一致，无变化。 2.1.6生产制度及劳动定员情况 劳动定员：项目劳动定员200人。 工作制度：年工作300天，每天工作8小时，年工作2400小时。 2.1.7水平衡 项目采取雨污分流，雨水排入市政雨水管网。外排废水为生活污水和食堂废水。冷却水定排水用于车间保洁全部损耗。清洗水槽每月更换一次，设置2个清洗槽，单个清洗槽0.5m3，每年更换量12t/a，清洗槽液做危废处理。 1）生活污水：本项目劳动定员200人，生活用水量为6000t/a（20t/d），生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为4800t/a（16t/d），经化粪池预处理后排入马窝污水处理厂进一步处理。 2）食堂废水：食堂用水按照30L/人·d计，厂区职工约200人，则食堂用水量为1800t/a（6t/d），损耗系数按照0.8计，则食堂废水产生量为1440t/a（4.8t/d）。食堂废水经隔油池、化粪池预处理后通过污水管网排入马窝污水处理厂进一步处理。 图2.1-1 本项目验收全厂水平衡图（单位：t/a） 2.1.8项目地理位置 （1）周边情况： 项目位于安庆迎江经济开发区，总占地面积约21126.9m2。项目东侧及南侧为德生纺织印染(安庆)有限公司，西侧为安庆市金富春化纤有限公司，北至皖江大道，与周边环境相容。详见附图4所示。 （2）平面布置 根据项目平面布置图，项目厂区可以划分为生产区、办公区、仓储。生产厂根据产品不同，1#厂房用于生产通信线缆、光缆，2#厂房、3#厂房用于生产网络集成机柜、网络配件和接线端子。生产区与办公区、员工中心进行分开，保持适当距离。办公区位于厂区中部，位于本项目区域常年主导风向上方向，项目总体布局较为合理。具体车间内布置详见车间内平面布置图2。 本项目人流、物流路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。 2.1.9主要工艺流程及产物环节 1.通信线缆 图2.1-2 通信线缆生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简介 1）拉丝：铜丝经过拉丝绝缘串联生产线，通过拉丝绝缘串联生产线加热和拉伸将铜丝拉细，配合拉丝油使用，加热为电加热，温度约100℃，温度较低，仅改变铜丝硬度，不产生废气；此工序会产生废铜丝（S1-1），废拉丝油（S1-2）、废包装桶（S1-3）设备运行噪声（N）； 2）被覆：经过拉丝处理后的铜丝再次经过拉丝绝缘串联生产线，根据线缆产品规格的不同，添加PVC料、PE料和XLPE料对铜丝进行塑胶包裹，PVC料、PE料和XLPE料均为洁净颗粒，粒径3mm，投料过程中无粉尘产生。包裹过程中，拉丝绝缘串联生产线会通过电加热的形式对PVC料、PE料和XLPE料进行加热方便包裹成型制成单芯线，加热温度约160℃，此工序会产生有机废气（G1-1），边角料及残次品（S1-4）、废包装材料（S1-5），设备运行噪声(N）； 3）对绞：将不同规格的单芯线通过绞对机绞成一根粗线，制成线芯；此工程会产生设备运行噪声（N）； 4）成缆：将若干根绝缘线芯按一定的规则进行绞合在一起，形成多芯电缆的；此工程会产生设备运行噪声（N）； 5）包外：根据客户要求不同，添加PVC料、PE料和XLPE料再次经成缆机对线缆进行塑胶包裹，PVC料、PE料和XLPE料均为洁净颗粒，粒径3mm，投料过程中无粉尘产生。此过程成缆机通过电加热的方式加热以便包外成型，加热温度约160℃；此工序会产生有机废气（G1-1），边角料及残次品（S1-4）、废包装材料（S1-5），设备运行噪声(N）； 6）包装：包外成型的线缆通过成圈包装机进行包装捆扎；此工序产生设备运行噪声（N）。 2.光缆 图2.1-3 光缆生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程简介 1）被覆：根据产品规格的不同，经护套机通过电加热的形式对PVC料、PE料和XLPE料进行电加热塑胶包裹纤芯，加热温度约160℃，此工序会产生有机废气（G2-1），废包装材料（S2-1），边角料及残次品（S2-2），设备运行噪声(N）； 2）紧包：对经过一次被覆的光纤上，根据产品规格的不同，添加PVC料、PE料和XLPE料，PVC料、PE料和XLPE料均为洁净颗粒，粒径3mm，投料过程中无粉尘产生。再由护套机电加热进行二次套塑料；加热温度约160℃；此工序会产生有机废气（G2-1），废包装材料（S2-1），边角料及残次品（S2-2），设备运行噪声(N）； 3）套管：对紧包光纤通过添加PVC料、PE料和XLPE料，PVC料、PE料和XLPE料均为洁净颗粒，粒径3mm，投料过程中无粉尘产生。再由护套机电加热进行套管；加热温度约160℃；此工序会产生有机废气（G2-1），废包装材料（S2-1），边角料及残次品（S2-2），设备运行噪声(N）； 4）成缆：通过成缆机将光纤组成光缆；设备运行噪声（N）； 5）包装：光缆通过成圈包装机进行包装捆扎；此工序产生设备运行噪声（N）。 3.网络配件、网络集成机柜 图2.1-4 网络配件、网络集成机柜生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介 本项目网络配件和网络集成机柜生产工艺相同，且和网络集成机柜共用注塑机。 1）注塑成型：外购塑胶粒子加入料斗中，通过搅拌机搅拌均匀后注入注塑机，本项目采用注塑成型一体机。ABS、PC和PA66料均为洁净颗粒，粒径3mm，投料搅拌过程中无粉尘产生。粒子经过加热至180℃后熔融。注塑机使用过程中会产生高温，需用间接水冷方式进行降温，冷却水通过水塔冷却收循环使用，平均每台注塑机循环水量为1t/h；此工序产生循环冷却排水（W3-1）、注塑废气（G3-1）、设备运行噪声（N）、废包装材料（S3-1）、注塑不合格品（S3-2）、处理注塑废气产生的废活性炭（S3-3）； 2）冲压：利用冲压机对来料（铜材）进行冲压；此工序会产生N设备运行噪声（N）、机加工不合格品及边角料（S3-4），废包装桶（S3-9），废液压油（S3-10）； 3）切割、折弯：利用激光切割机按照规定尺寸对镀锌板、冷轧板进行切割，并将接口不规则处削去使边缘平整；然后使用折弯机将切割后工件折弯成需要形状。此工序会产生切割粉尘（G3-2）、设备运行噪声（N）、边角料（S3-5）； 4）清洗：本项目切割折弯后的工件在喷塑前需进行喷淋清洗去除油污及粉尘，清洗剂为碱性清洗剂，直接混配于水中。清洗剂在两个清洗槽中经滤网过滤除渣后循环使用，定期补充水和碱性清洗剂，单个清洗槽0.5m3，每个月更换一次槽液，废槽液做为危废处置，此工序产生废槽液（S3-12）、设备运行噪声（N）。 5）喷塑：将聚酯型粉末涂料状喷到需要加工的工件表面，根据业主核实本项目产品，项目喷塑面积经企业技术人员测算年喷涂面积36000m2，产品喷涂厚度为80μm左右。此工序产生喷塑粉尘（G3-3）、设备运行噪声（N）、废包装材料（S3-1）： 6)固化:喷塑后的工件进入烤箱，使用天然气燃烧隧道炉进行加热，工件在120℃的高温作用下固化2min后，自然冷却成型；此工序产生固化废气（G3-4）、天然气燃烧废气（G3-5）、设备运行噪声（N）、处理固化废气产生的废活性炭（S3-7）； 7）组装、焊接：将注塑半成品、喷塑固化后半成品、冲压后的半成品通过自动化组装设备、人工组装成型；部分组装需要采用手工电焊工序，焊接使用电焊机，原辅材料为无铅焊条。此工序产生设备运行噪声（N），焊接烟尘（G3-6）,焊渣（S3-8）； 8）检验：检验产品是否合格；此工序产生不合格品（S3-9）。 9）包装入库：检测合格的产品人工包装，装入纸箱，转入仓库。 4.接线端子 图2.1-5 接线端子生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介 本项目接线端子和网络配件、网络集成机柜共用注塑机。 1）注塑成型：外购塑胶粒子加入料斗中，通过搅拌机搅拌均匀后注入注塑机，本项目采用注塑成型一体机。ABS、PC和PA66料均为洁净颗粒，粒径3mm，投料搅拌过程中无粉尘产生。粒子经过加热至180℃后熔融。注塑机使用过程中会产生高温，需用间接水冷方式进行降温，冷却水通过水塔冷却收循环使用，平均每台注塑机循环水量为1t/h；此工序产生循环冷却排水（W1）、注塑废气（G4-1）、设备运行噪声（N）、废包装材料（S4-1）、注塑不合格品（S4-2）、处理注塑废气产生的废活性炭（S3-3）； 2）组装：将接线端子的注塑半成品通过自动化组装设备组装成型。此工序产生设备运行噪声（N）； 3）检验：检验产品是否合格；此工序产生不合格品（S4-9）。 4）包装入库：检测合格的产品人工包装，装入纸箱，转入仓库 根据工艺流程，结合本项目营运过程中主要污染物如下： 表2.1-6 项目主要污染工序及污染因子汇总表 污染类别; 生产单元; 产排污环节; 编号; 污染物; 治理/处理处置措施. 废气; 通信线缆制造; 被覆、包外; G1-1; 非甲烷总烃、HCL; 二级活性炭吸附装置（TA001）+30m高排气筒（DA001）. 光缆制造; 被覆、紧包、套管; G2-1; 非甲烷总烃、HCL. 网络配件 网络集成机柜; 注塑; G3-1; 非甲烷总烃、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、苯乙烯; 二级活性炭吸附装置（TA002）+30m高排气筒（DA002）. 切割; G3-2; 颗粒物; 产生量忽略不计. 喷塑; G3-3; 颗粒物; 二级滤芯除尘器（TA003）+20m高排气筒（DA003）. 固化; G3-4; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置（TA004）+20m高排气筒（DA004）. 天然气燃烧; G3-5; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧+20m高排气筒（DA004）直接排放. 焊接; G3-6; 焊接烟尘; 锡焊烟尘净化器（TA005）处理后在厂区进行无组织排放. 接线端子; 注塑; G4-1; 非甲烷总烃、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、苯乙烯; 二级活性炭吸附装置（TA002）+30m高排气筒（DA002）. 危废库; 危废; G5; 非甲烷总烃; 产生量极少，无组织排放. 废水; 冷却塔排放废水; 注塑冷却; W1; SS、盐分; 车间保洁. 生活污水; 员工生活污水; W2; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 化粪池预处理后汇入厂区污水管网经市政污水管网接入马窝污水处理厂. 食堂废水; 食堂废水; W5; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 隔油池+化粪池收集处理后汇入厂区污水管网经市政污水管网接入马窝污水处理厂. 固废; 原料使用; 原料使用; S1-1、S2-2、S3-1、S3-8、S4-1; 废包装材料; 集中收集于一般固废暂存间后外售. 边角料及残次品; 被覆、包外、套管、紧包、冲压、切割、检验; S1-2、S2-2、S3-4、S3-5、S3-6; 边角料及残次品; 集中收集于一般固废暂存间后外售. 注塑不合格品; 注塑; S3-2、S4-2; 注塑不合格品; 中收集于一般固废暂存间后外售. 检验; 检验; S3-11、S4-3; 不合格产品; 集中收集于一般固废暂存间后外售. 原料使用、设备维修; 原料使用、设备维修; S1-3; 废包装桶; 集中收集于危废暂存间后交由有资质单位处置. 拉丝; 拉丝; S1-2; 拉废丝油; 集中收集于危废暂存间后交由有资质单位处置. 清洗; 清洗; S3-12; 清洗废液; 集中收集于危废暂存间后交由有资质单位处置. 冲压; 冲压; S3-10; 废液压油; 集中收集于危废暂存间后交由有资质单位处置. 废气处理; 活性炭吸附装置; S3-3、S3-7、S4; 废活性炭; 集中收集于危废暂存间后交由有资质单位处置. 除尘器; S5; 除尘灰; 集中收集于一般固废暂存间后外售. 废滤芯; S13; 废滤芯; 集中收集于一般固废暂存间后外售. 设备维修; 设备维修; S6; 废润滑油; 集中收集于危废暂存间后交由有资质单位处置. 生产过程; 员工生活垃圾; S7; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处理. 噪声; 生产过程; 设备运行; N; 噪声; 合理布设、减振安装、厂房隔声、围墙隔声. 2.1.8项目变动情况 本项目为环评审批后发生重大变动重新报批项目。重新报批的环评与现场建设情况一致，无变化。

表三

项目实际营运期主要污染源、污染物处理及排放情况如下： 3.1项目主要污染物产生量及排放情况 3.1.1废气 （1）主要污染源：1#厂房被覆、包外、紧包、成缆，3#厂房注塑、4#厂房喷塑，4#厂房天然气固化烘干隧道固化。 （2）主要污染物：颗粒物、VOCs、SO2、NOx。 （3）治理措施：1#厂房被覆、包外、紧包、成缆废气经集气罩收集后通过二级活性炭装置（TA001）处理后由30m高排气筒（DA001）排放；3#厂房注塑废气经集气罩收集后通过二级活性炭装置（TA002）处理后由30m高排气筒（DA002）排放；4#厂房喷塑废气经收集后通过二级滤芯除尘器（TA003）处理后由20m高排气筒（DA003）排放；4#厂房固化废气经收集后通过二级活性炭装置（TA004）处理后由20m高排气筒（DA004）排放;4#厂房焊接烟通过锡焊烟尘净化器处理后无组织排放;4#厂房切割粉尘通过滤芯除尘器处理后无组织排放。 （4）监测布点：废气监测布点详见图6-1。 表3-1 项目废气产生及排放情况一览表 废气来源; 废气名称; 污染物种类; 排放形式; 治理措施. 1#厂房被覆、包外、紧包、成缆; 被覆、包外、紧包、成缆废气; 非甲烷总烃、HCL; 有组织排放; 二级活性炭吸附装置（TA001）+30m高排气筒（DA001）. 3#厂房注塑; 注塑废气; VOCs、氨; 有组织排放; 二级活性炭装置（TA002）处理后由30m高排气筒（DA002）排放. 4#厂房喷塑; 喷塑废气; 颗粒物; 有组织排放; 二级滤芯除尘器（TA003）处理后由20m高排气筒（DA003）排放. 4#厂房固化; 固化废气; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 有组织排放; 二级活性炭装置（TA004）处理后由20m高排气筒（DA004）排放. 4#厂房焊接; 焊接烟尘; 颗粒物; 无组织排放; 锡焊烟尘净化器（TA005）. 4#厂房切割; 切割粉尘; 颗粒物; 无组织排放; 滤芯除尘器（TA006）. 3.1.2废水 本项目无生产废水外排。厂区生活污水和食堂废水经隔油池、化粪池处理后达到马窝污水处理厂接管标准后排入马窝污水处理厂，经马窝污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。 3.1.3固体废物 表3.1-2 本次验收项目危险废物产生情况一览表 序号; 产生 环节; 名称; 属性; 物理 性状; 环评阶段; 验收阶段. 产生量（t/a）; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 产生量（t/a）; 贮存 方式; 利用处置方式和去向. 1; 拉丝; 废铜丝; 一般固废; 固态; 2.3; 一般固废暂存区; 由物资回收单位回收处理; 2.3; 一般固废暂存区; 由物资回收单位回收处理. 2; 原料使用; 废包装材料; 固态; 4.32; 4.32. 3; 注塑; 注塑不合格品; 固态; 17; 17. 4; 冲压、切割; 废边角料和残次品; 固态; 4; 4. 5; 除尘; 废滤芯; 固态; 0.5; 0.5. 6; 检验; 不合格产品; 固态; 5; 5. 7; 除尘; 除尘灰; 固态; 12.07; 12.07. 8; 电焊; 废焊渣; 固态; 0.05; 0.05. 9; 生产维修; 废油; 危险废物; 液态; 4.71; 危废库; 委托有资质单位处置; 4.71; 危废库; 委托有资质单位处置. 10; 清洗; 清洗槽废液; 液态; 12; 12. 11; 废气处理装置; 废活性炭; 固态; 10.573; 10.573. 12; 生产; 废油桶; 固态; 0.266; 0.266. 15; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 固态/液态; 30; 垃圾桶; 环卫部门统一处理; 30; 垃圾桶; 环卫部门统一处理. 3.1.4噪声 本次验收项目建成运行期间，噪声主要来自各车间的机械设备噪声，其单台声压级大部分在75-80dB(A)之间。项目主要噪声源强汇总情况见下表。 表3.1-3 噪声产生情况一览表 序号; 声源名称; 数量; 声源源强; 运行 时段; 声源位置; 排放方式; 治理措施. 声功率级/dB(A). 1; 拉丝绝缘串联生产线; 5; 97; 昼夜; 室内; 连续; 隔声降噪：选用低噪声设备；将噪声大的设备设置在车间中央；加强生产设备的维护保养等。. 2; 绞对机; 5; 97; 昼夜; 室内; 连续. 3; 绞对机; 14; 102; 昼夜; 室内; 连续. 4; 成缆机; 3; 95; 昼夜; 室内; 连续. 5; 成圈包装机; 3; 95; 昼夜; 室内; 连续. 6; 成缆机; 2; 93; 昼夜; 室内; 连续. 7; 护套机; 8; 100; 昼夜; 室内; 连续. 8; 成圈包装机; 2; 93; 昼夜; 室内; 连续. 9; 注塑机; 26; 105; 昼间; 室内; 连续. 10; 切割机; 4; 101; 昼间; 室内; 连续. 11; 数控冲床; 5; 102; 昼间; 室内; 连续. 12; 数控折弯机; 8; 101; 昼间; 室内; 连续. 13; 喷涂设备; 5; 85; 昼间; 室内; 连续. 14; 冲床; 8; 104; 昼间; 室内; 连续. 15; 自动化; 50; 112; 昼间; 室内; 连续. 16; 电焊机; 2; 90; 昼间; 室内; 连续. 17; 注塑废气处理风机; 1; 92; 昼间; 室外; 连续. 18; 喷塑粉尘处理风机; 1; 90; 昼间; 室外; 连续. 19; 固化废气处理风机; 1; 95; 昼间; 室外; 连续. 20; 被覆、包外、紧包产生的废气处理风机; 1; 92; 昼夜; 室外; 连续. 21; 冷却塔水泵; 1; 83; 昼间; 室外; 连续. 22; 空压机; 1; 80; 昼夜; 室外; 连续. 3.1.5其他环境保护设施 3.1.5.1地下水、土壤污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），地下水、土壤环境保护措施与对策应符合相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，按照分区防控原则，本项目根据各生产时可能产生污染的区域，将项目所在区域划分为重点防渗区和一般污染防治区。危废库、化粪池为重点防渗区，1#、3#、4#厂房其他区域地面为一般防渗区；2#楼科研楼及厂内其他区域为简单防渗区。 3.1.5.2环境风险防范设施 本项目未涉及重大危险物源，企业已按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）等文件的要求，完成环境应急预案的编制、评估和备案等工作。 （1）机构设置 已组建厂区的安全环保管理相关人员，通过技能培训，承担本项目建设运行后的环保安全工作。根据公司管理要求，结合当前的环境管理要求和应城市当地的具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规程和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （2）选址、总图布置 车间总平面布置，严格执行国家规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。 3.1.5.3规范化排污口、监测设施及在线监测装置 1）排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌。 ①固定噪声排放源：按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。 ②设置标牌要求 项目噪声排放源环境保护图形标志应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行；一般固体废物和危险废物贮存、处置场环境保护图形标志按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。 标志牌设置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m，排污口附近 1m 范围内有建筑物的，设置平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 3.2环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目环境保护“三同时”验收一览表落实情况见下表。 表3.1-4 “三同时”落实情况一览表 序号; 污染源分类; 环评及批复要求; 实际建设; 是否落实; 治理效果. 一、大气污染源. 1; 1#厂房被覆、包外、紧包、成缆废气; 二级活性炭吸附装置+30m高排气筒（DA001）; 二级活性炭吸附装置+30m高排气筒（DA001）; 落实; 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》（DB34/4812.6-2024）《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分:电子工业》（DB34/4812.5-2024）《大气污染物综合排放标准》《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）. 2; 3#厂房注塑废气; 二级活性炭装置处理后由30m高排气筒（DA002）排放; 二级活性炭装置处理后由30m高排气筒（DA002）排放. 3; 4#厂房喷塑废气; 二级滤芯除尘器处理后由20m高排气筒（DA003）排放; 二级滤芯除尘器处理后由20m高排气筒（DA003）排放. 4; 4#厂房固化废气; 二级活性炭装置处理后由20m高排气筒（DA004）排放; 二级活性炭装置处理后由20m高排气筒（DA004）排放. 5; 4#厂房焊接烟尘; 锡焊烟尘净化器; 锡焊烟尘净化器; 落实; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））. 6; 4#厂房切割粉尘; 滤芯除尘器; 滤芯除尘器; 落实. 二、水污染源. 1; 雨污分流; 雨污分流管道、排污口规范化; 雨污分流管道、排污口规范化; 落实; 措施到位. 2; 生活污水; 通过隔油池、化粪池处理后排入马窝污水处理厂; 通过隔油池、化粪池处理后排入马窝污水处理厂; 落实; 马窝污水处理厂接管标准. 三、噪声. 1; 噪声; 选用低噪声设备；将噪声大的设备设置在车间中央、高噪声设备安装时采用减振垫，生产时不开门窗；加强生产设备的维护保养。; 选用低噪声设备；将噪声大的设备设置在车间中央、高噪声设备安装时采用减振垫，生产时不开门窗；加强生产设备的维护保养。; 落实; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 四、固体废物. 1; 一般固废间; 要求新建2间一般固废间，位于1#厂房5层东北侧（占地面积约50m2）和3#厂房1层东南侧（占地面积约10m2），废包装材料、废铜材、不合格产品等暂存于一般固废间，集中收集后外售。; 已建设; 落实; 各类固废均得到妥善处置. 2; 危废间; 要求4#厂房1层西南侧（占地面积约5m2）建设危废间，废活性炭、废润滑油等危险废物经收集后交有危险废物处置资质的单位处置；废包装桶由原厂家回收利用; 已建设; 落实.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环境影响报告表主要结论 表4.1-1 环境影响报告表落实情况一览表 序号; 项目; 具体情况. 1; 环境质量现状评价结论; 根据安庆市生态环境局发布的2023年区域环境质量公报，项目所在区域为环境空气质量达标区。安庆市将继续保持对大气环境整治力度，严格执行国家政策，严格污染物排放总量控制等，改善空气环境质量。 根据2023年安庆市环境质量公报可知，长江安庆段水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 根据环境质量公报，安庆市大气环境、地表水环境、声环境均符合相应质量标准，区域环境质量现状良好。. 2; 大气环境影响分析; 本项目位于安庆市安庆迎江经济开发区，在落实各项污染防治措施后，废气排放可满足相应标准要求，对周围环境影响不大。. 3; 地表水环境影响分析; 项目实行“雨污分流”，职工生活污水经隔油池、化粪池处理后排入马窝污水厂进一步处理，对水环境影响较小。. 4; 声环境影响分析; 只要企业管理部门认真落实各项防治措施、严格管理，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目运营期噪声排放不会对周围声环境造成明显的影响。. 5; 固体废物环境影响分析; 只要企业严格对固体废物进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，采取“四防”措施，以“减量化、资源化、无害化”为原则，在自身加强利用的基础上，并合理处置，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。. 6; 环境风险影响分析; 根据大气环境风险分析结果，在采取防范措施的前提下，本项目大气环境风险可接受；本项目做好厂区防渗，阻断事故废水污染土壤及地下水环境，风险事故下，废水对地下水及土壤环境的影响可接受。综上所述，在落实本报告提出的风险防范措施下，本项目环境风险可接受。. 7; 总结论; 安徽亿思特通信股份有限公司亿思特通信产业园项目（重新报批）选址不涉及生态红线、实施后能维持区域环境质量现状，不会突破当地环境质量底线，此外，本项目各项能资源均有合理来源，不会触及当地资源利用上线，并且项目的建设符合生态环境准入清单，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的文件要求。项目符合国家产业政策要求、符合《关于全面打造水清岸绿产业优美长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》等文件要求。项目在采用相应污染防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，排放的主要污染物可以满足总量控制指标要求，不会降低区域环境质量的原有功能级别。在采取相应环境风险防范措施后，环境风险可接受。 评价认为，项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设是可行的。. 4.2环境保护行政主管部门的批复意见 一、原则同意《报告表》所述内容和评价结论。拟建项目位于安庆迎江经济开发区，占地面积21126.90m²,总投资52000万元，其中环保投资200万元，环保投资占比0.38%。本项目属于重大变动重新报批项目，新增网络配件及接线端子两种产品、在喷塑固化工艺前增加碱喷淋工艺、企业喷塑固化工艺由电加热改为天然气加热固化；项目建成后可形成年产通信线缆15万箱，光缆10万公里，网络集成机柜10万套，500万套网络配件，20亿只接线端子的生产能力。 项目已在安庆市迎江区发展和改革委员会备案，在认真落实《报告表》提出的各项生态环境保护及风险防范措施、确保各项污染物达标排放的前提下，我局原则同意你公司按照《报告表》所述内容建设该项目。 二、你公司须认真落实《报告表》提出的各项环保措施和环境管理制度各项要求 (一)落实运营期污染防治措施，确保达标排放 严格落实《报告表》提出的各类污染防治措施，确保各类污染物达标排放。 项目废气为工业烟粉尘、挥发性有机物(VOCs)、二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOx)。通信线缆、光缆制造过程中被覆、包外、紧包、套管产生的废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置(TA001)处理后通过30m高排气筒(DA001)排放；注塑工序产生的废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置(TA002)处理后通过30m高排气筒(DA002)排放；喷塑工序产生的烟粉尘收集后经二级滤芯除尘器(TA003)处理后通过20m 高排气筒(DA003)排放；固化工序产生的固化有机废气经二级活性炭吸附装置处理后与天然气燃烧废气一起通过20m高排气筒(DA004)排放；切割工序产生的粉尘经滤芯除尘器处理后在车间内无组织排放。 废气的排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》(DB34/4812.6-2024)、《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》(DB34/4812.5-2024)、《合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015(含2024年修改单)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业炉窑大气污染综合治理方案》。 项目无生产废水外排。厂区生活污水和食堂废水经隔油池、化粪池处理后达到马窝污水处理厂接管标准后排入马窝污水处理厂，经马窝污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入长江。 项目噪声主要为各类机械设备运行时所产生的噪声，通过选用低噪声设备、将噪声大的设备设置在车间中央、加强生产设备的维护保养等方式降噪，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 项目产生的一般工业固废为废包装材料、废铜材、注塑不合格品、废边角料、不合格品、除尘灰、废滤芯、焊渣，由物资回收单位回收利用，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。项目产生的危险废物主要有废油、清洗槽废液、废活性炭、废油桶，危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，危险废物的临时贮存及危废暂存间的建设执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处理。 (二)加强运营期风险应急及防范措施 你公司应根据项目内容及时编制突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资及设施，定期开展应急演练。一旦发生环境风险事故，应及时启动环境风险应急预案，保护和减缓事故对周围环境的影响以及对环境风险影响范围内居民的危害。 (三)落实自行监测工作和排污许可制度 落实自行监测工作和排污许可制度。按照《排污单位自行监测技术指南》相关要求，你公司应严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保持工作。同时按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)等规定，及时履行排污许可相关手续。 (四)项目严格执行“三同时”制度 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，建设单位需加强对隐蔽工程、防渗工程等内容的管控。项目建成后，你公司应按照《安庆市生态环境局关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收服务的通知》(宜环函〔2023〕159号)等相关规定，对照《建设项目竣工环境保护自主验收指引》,开展自主验收，验收合格后，方可正式投入生产，并及时向我局报备。 (五)环境风险防治措施 若项目的性质、规模、地点、生产工艺、采用的防治污染的措施等发生重大变动的，你公司应严格遵照国家相关法律法规的规定及时向我局报告，待正式批准后方可开工建设和生产。 (六)强化信息公开及事中事后监管工作 在项目施工及运营过程中，你公司应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益。 (七)总量控制结论 本项目建成后大气污染物排放总量控制指标为VOCs(含NMHC、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯、酚类、氯苯类、二氯甲烷):0.2711t/a,颗粒物：0.2515t/a,SO₂:0.024t/a,NOx:0.2244t/a。 - 三、其他要求。 1、本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目涉及的规划、安监、建设、土地等其他事项遵照有关部门的要求执行。 2、若对你公司日常环境监管或环评文件技术核查时，发现建设单位、环评编制单位弄虚作假的，可撤销许可决定，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。 3、你公司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。 表4.2-1 环评批复与实际建设情况对照一览表 序号; 项目; 环评批复及要求; 实际建设情况. 1; 废水; 项目无生产废水外排。厂区生活污水和食堂废水经隔油池、化粪池处理后达到马窝污水处理厂接管标准后排入马窝污水处理厂，经马窝污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入长江。; 项目无生产废水外排。厂区生活污水和食堂废水经隔油池、化粪池处理后达到马窝污水处理厂接管标准后排入马窝污水处理厂，经马窝污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入长江。. 2; 废气; 严格落实《报告表》提出的各类污染防治措施，确保各类污染物达标排放。 项目废气为工业烟粉尘、挥发性有机物(VOCs)、二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOx)。通信线缆、光缆制造过程中被覆、包外、紧包、套管产生的废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置(TA001)处理后通过30m高排气筒(DA001)排放；注塑工序产生的废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置(TA002)处理后通过30m高排气筒(DA002)排放；喷塑工序产生的烟粉尘收集后经二级滤芯除尘器(TA003)处理后通过20m 高排气筒(DA003)排放；固化工序产生的固化有机废气经二级活性炭吸附装置处理后与天然气燃烧废气一起通过20m高排气筒(DA004)排放；切割工序产生的粉尘经滤芯除尘器处理后在车间内无组织排放。 废气的排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》(DB34/4812.6-2024)、《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》(DB34/4812.5-2024)、《合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015(含2024年修改单)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业炉窑大气污染综合治理方案》。; 已严格落实《报告表》提出的各类污染防治措施，各类污染物达标排放。 项目废气为工业烟粉尘、挥发性有机物(VOCs)、二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOx)。通信线缆、光缆制造过程中被覆、包外、紧包、套管产生的废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置(TA001)处理后通过30m高排气筒(DA001)排放；注塑工序产生的废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置(TA002)处理后通过30m高排气筒(DA002)排放；喷塑工序产生的烟粉尘收集后经二级滤芯除尘器(TA003)处理后通过20m 高排气筒(DA003)排放；固化工序产生的固化有机废气经二级活性炭吸附装置处理后与天然气燃烧废气一起通过20m高排气筒(DA004)排放；切割工序产生的粉尘经滤芯除尘器处理后在车间内无组织排放。 废气的排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》(DB34/4812.6-2024)、《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》(DB34/4812.5-2024)、《合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015(含2024年修改单)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业炉窑大气污染综合治理方案》。. 3; 噪声; 项目噪声主要为各类机械设备运行时所产生的噪声，通过选用低噪声设备、将噪声大的设备设置在车间中央、加强生产设备的维护保养等方式降噪，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。; 项目噪声主要为各类机械设备运行时所产生的噪声，通过选用低噪声设备、将噪声大的设备设置在车间中央、加强生产设备的维护保养等方式降噪，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。. 4; 固废; 项目产生的一般工业固废为废包装材料、废铜材、注塑不合格品、废边角料、不合格品、除尘灰、废滤芯、焊渣，由物资回收单位回收利用，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。项目产生的危险废物主要有废油、清洗槽废液、废活性炭、废油桶，危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，危险废物的临时贮存及危废暂存间的建设执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处理。; 已落实《报告表》提出的固体废弃物防治措施。项目产生的一般工业固废为废包装材料、废铜材、注塑不合格品、废边角料、不合格品、除尘灰、废滤芯、焊渣，由物资回收单位回收利用，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。项目产生的危险废物主要有废油、清洗槽废液、废活性炭、废油桶，危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，危险废物的临时贮存及危废暂存间的建设执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处理。. 5; 环境风险防治措施; 你公司应根据项目内容及时编制突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资及设施，定期开展应急演练。一旦发生环境风险事故，应及时启动环境风险应急预案，保护和减缓事故对周围环境的影响以及对环境风险影响范围内居民的危害。; 已落实《报告表》提出的环境风险防治措施。根据项目内容及时编制突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资及设施，定期开展应急演练。一旦发生环境风险事故，应及时启动环境风险应急预案，保护和减缓事故对周围环境的影响以及对环境风险影响范围内居民的危害。. 6; 落实自行监测工作和排污许可制度; 落实自行监测工作和排污许可制度。按照《排污单位自行监测技术指南》相关要求，你公司应严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保持工作。同时按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)等规定，及时履行排污许可相关手续。; 已《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)等规定进行排污许可登记。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收委托了安徽安卓环境科技有限公司（CMA:251212052399）进行监测，验收监测期间，企业正常生产，污染治理设施运转正常，符合验收监测条件；监测点位布设合理，保证各监测点位布设的科学性和可比性；监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。 5.1监测分析方法 本次验收使用的监测分析方法如下： 表5.1-1 本项目验收监测分析方法一览表 项目类别; 检测项目; 检测依据; 检出限. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017; 1.0 mg/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07 mg/m3. 氯化氢; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016; 0.2 mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009; 0.25 mg/m3. 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014; 0.001-0.01 mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017; 3 mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; 3 mg/m3. 无组织废气; 挥发性有机物; 环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013; 0.3-1.0μg/m3. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 168μg/m3. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 5.2人员资质 本次参加验收监测的人员均经过考核并持有合格证书，监测能力能够满足本次验收监测需要。 5.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标的干扰。方法的检出限应满足要求。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 5.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和声校准器应在检定规定的有效期限内使用；监测人员应持证上岗；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不得大于0.5dB，否则，本次测量无效，重新校准测量仪器，重新进行监测；测量时传声器加防风罩；测量时记录影响测量结果的噪声源。

表六

验收监测内容： 按照本项目环评及批复的要求，根据本项目的具体情况，结合现场勘查，编制了验收监测实施方案，并于2025年7月31日-8月3日对本项目进行了现场监测及检查，验收监测内容如下： 6.1 废气监测 6.1.1废气有组织监测 具体监测点位、监测项目、监测频次见表6.1-1。 表6.1-1 有组织废气监测内容 测点 编号; 监测点位置; 监测项目; 排气筒 高度; 断面数/测孔数; 监测 频次. DA001; 1#厂房被覆、包外、紧包、成缆废气排口; 非甲烷总烃、HCl排放浓度及排放速率; 30m; 1/1; 等时间间隔采3次，监测2天. DA002; 3#厂房注塑废气排口; VOCs、氨排放浓度及排放速率; 30m; 1/1. DA003; 4#厂房喷塑废气排口; 颗粒物排放浓度及排放速率; 20m; 1/1. DA004; 4#厂房固化废气排口; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx排放浓度及排放速率; 20m; 1/1. 6.1.2无组织废气监测 （1）厂界监测 验收监测期间，根据实际风向，在厂界外2米范围内上风向设1个参照点（G1），厂界外10米范围内下风向布设3个废气无组织排放监控点（G2、G3、G4），以捕捉废气无组织排放的最大浓度。无组织排放监测时，同时监测并记录各监测点位的风向、风速等气象参数。监测因子及监测频次见表6.1-1。 表6.1-1 无组织废气监测点位、监测因子及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向参照点（G1）; VOCs、颗粒物; 2天，3次/天. 厂界下风向无组织监测点 （G2、G3、G4）. 厂内监测点（G5）; VOCs. 6.2噪声监测 监测点位、因子及频次见表6.2-1。 表6.2-1 噪声监测点位、监测因子及监测频次一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 东、南、西、北厂界各布设1个监测点（N1、N2、N3、N4）; 等效连续A声级; 昼间1次/天，连续监测2天. - 监测项目：等效连续A声级；

附图6-1 监测点位布置图

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 本次项目设计生产能力为年产通信线缆15万箱，光缆10万公里，网络集成机柜10万套，500万套网络配件，20亿只接线端子，验收产能为年产通信线缆15万箱，光缆10万公里，网络集成机柜10万套，500万套网络配件，20亿只接线端子。监测期间，环保设施运行正常，符合验收监测条件，此次监测结果可作为验收依据。具体生产符合见下表。 表7.1-1 验收监测期间项目生产工况表 序号; 产品名称; 设计能力; 实际能力; 生产负荷. 2025.7.31; 通信线缆; 15万箱/a; 15万箱/a; 100%. 光缆; 10万公里/a; 10万公里/a; 100%. 网络集成机柜; 10万套/a; 10万套/a; 100%. 网络配件; 500万套/a; 500万套/a; 100%. 接线端子; 20亿只/a; 20亿只/a; 100%. 2025.8.01; 通信线缆; 15万箱/a; 15万箱/a; 100%. 光缆; 10万公里/a; 10万公里/a; 100%. 网络集成机柜; 10万套/a; 10万套/a; 100%. 网络配件; 500万套/a; 500万套/a; 100%. 接线端子; 20亿只/a; 20亿只/a; 100%. 2025.8.02; 通信线缆; 15万箱/a; 15万箱/a; 100%. 光缆; 10万公里/a; 10万公里/a; 100%. 网络集成机柜; 10万套/a; 10万套/a; 100%. 网络配件; 500万套/a; 500万套/a; 100%. 接线端子; 20亿只/a; 20亿只/a; 100%.

验收监测结果： 7.2验收监测结果： 7.2.1废气 （1）无组织废气 监测期间气象参数及监测结果见表7.2-1。 表7.2-1 无组织排放废气监测结果 采样时间; 检测项目; 检测频次; 检测结果. 上风向G1; 下风向 G2; 下风向 G3; 下风向 G4; 厂区内 G5; 厂区内 G6. 2025-08-01; 挥发性有机物（μg/m3）; 第一次; 2.9; 8.6; 4.6; 3.6; 18.2; 16.9. 第二次; 3.4; 13.4; 4.3; 7.3; 10.8; 23.5. 第三次; ND; 14.1; 9.1; 2.5; ND; ND. 总悬浮颗粒物（μg/m3）; 第一次; 178; 218; 203; 212; /; /. 第二次; 179; 211; 209; 216. 第三次; 179; 206; 209; 234. 2025-08-02; 挥发性有机物（μg/m3）; 第一次; ND; 15.0; ND; ND; 14.2; 13.6. 第二次; ND; 8.7; 14.0; 1.9; 21.8; 22.1. 第三次; ND; 2.2; 1.6; ND; ND; ND. 总悬浮颗粒物（μg/m3）; 第一次; 183; 214; 216; 237; /; /. 第二次; 174; 198; 207; 199. 第三次; 180; 193; 211; 221. 备注; “ND”表示未检出，低于方法检出限。. 根据监测结果，厂界上风向（1#）、厂界下风向（2#、3#、4#）废气无组织排放监控点中，颗粒物的最大监测浓度值为234μg/m3，VOCs的最大监测浓度值为15μg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））中厂界无组织相应要求。厂区内VOCs的最大监测浓度值为23.5μg/m3，满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》（DB34/4812.6-2024）《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）中厂内非甲烷总烃无组织相应要求。 - （2）有组织废气 - 监测结果见下表。 - 表7.2-2 有组织废气监测结果 采样时间; 检测点位; 检测项目; 检测频次; 检测结果. 标干流量 （m3/h）; 实测浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 2025-08-02; 1#排气筒; 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 8664; 12.7; 0.11. 第二次; 8686; 8.26; 0.072. 第三次; 8651; 10.2; 0.088. 氯化氢（mg/m3）; 第一次; 8664; 2.7; 0.023. 第二次; 8686; 2.4; 0.021. 第三次; 8651; 2.4; 0.021. 2025-08-03; 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 8288; 11.0; 0.091. 第二次; 8241; 9.44; 0.078. 第三次; 8251; 12.1; 0.10. 氯化氢（mg/m3）; 第一次; 8288; 2.9; 0.024. 第二次; 8241; 3.5; 0.029. 第三次; 8251; 3.0; 0.025. 2025-07-31; 2#排气筒; 挥发性有机物（mg/m3）; 第一次; 846; ND; /. 第二次; 830; ND; /. 第三次; 842; ND; /. 氨（mg/m3）; 第一次; 846; 0.43; 3.6×10-4. 第二次; 830; 0.34; 2.8×10-4. 第三次; 842; 0.40; 3.4×10-4. 2025-08-01; 2#排气筒; 挥发性有机物（mg/m3）; 第一次; 850; ND; /. 第二次; 874; ND; /. 第三次; 864; ND; /. 氨（mg/m3）; 第一次; 850; 0.42; 3.6×10-4. 第二次; 874; 0.50; 4.4×10-4. 第三次; 864; 0.36; 3.1×10-4. 2025-08-01; 3#排气筒; 低浓度颗粒物（mg/m3）; 第一次; 4288; 5.1; 0.022. 第二次; 4188; 2.6; 0.011. 第三次; 4185; 4.5; 0.019. 2025-08-02; 低浓度颗粒物（mg/m3）; 第一次; 4272; 4.9; 0.021. 第二次; 4321; 3.0; 0.013. 第三次; 4248; 3.2; 0.014. 2025-07-31; 4#排气筒; 低浓度颗粒物（mg/m3）; 第一次; 2186; 1.2; 2.6×10-3. 第二次; 2186; 3.0; 6.6×10-3. 第三次; 2258; 2.1; 4.7×10-3. 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 2186; 27.3; 0.060. 第二次; 2186; 29.0; 0.063. 第三次; 2258; 29.1; 0.066. 2025-07-31; 4#排气筒; 二氧化硫（mg/m3）; 第一次; 2186; 76; 0.17. 第二次; 2186; 79; 0.17. 第三次; 2258; 73; 0.16. 氮氧化物（mg/m3）; 第一次; 2186; ND; /. 第二次; 2186; ND; /. 第三次; 2258; ND; /. 2025-08-01; 4#排气筒; 低浓度颗粒物（mg/m3）; 第一次; 2186; 2.5; 5.5×10-3. 第二次; 2157; 3.5; 7.5×10-3. 第三次; 2157; 3.2; 6.9×10-3. 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 2186; 20.4; 0.045. 第二次; 2157; 20.0; 0.043. 第三次; 2157; 21.2; 0.046. 二氧化硫（mg/m3）; 第一次; 2186; 66; 0.14. 第二次; 2157; 68; 0.15. 第三次; 2157; 64; 0.14. 氮氧化物（mg/m3）; 第一次; 2186; ND; /. 第二次; 2157; ND; /. 第三次; 2157; ND; /. 注：“ND”表示未检出，低于方法检出限。. 根据废气处理设施出口监测数据，1#废气排气筒出口（DA001）非甲烷总烃最大排放浓度为11.7mg/m3，氯化氢最大排放浓度为3.5mg/m3；2#废气排气筒出口（DA002）氨最大排放浓度为0.5mg/m3，VOCs未检出；3#废气排气筒出口（DA003）颗粒物最大排放浓度为5.1mg/m3；4#废气排气筒出口（DA004）非甲烷总烃最大排放浓度为29mg/m3，颗粒物最大排放浓度为3.5mg/m3，SO2最大排放浓度为79mg/m3，NOx未检出。满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》(DB34/4812.6-2024)、《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》(DB34/4812.5-2024)、《合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015(含2024年修改单)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业炉窑大气污染综合治理方案》中相应要求。 7.2.2噪声 本项目噪声监测结果见表7.2-3 表7.2-3 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 检测时间; 检测点位; 昼间; 结果dB(A); 检测点位; 夜间; 结果dB(A). 2025-07-31; 厂界东侧 N1; 17:41-17:51; 60; 厂界东侧 N1; 22:00-22:10; 50. 厂界南侧 N2; 17:53-18:03; 62; 厂界南侧 N2; 22:22-22:32; 49. 厂界西侧 N3; 18:12-18:22; 60; 厂界西侧 N3; 23:51-次日00:01; 53. 厂界北侧 N4; 18:24-18:34; 60; 厂界北侧 N4; 次日00:03-00:13; 53. 2025-08-01; 厂界东侧 N1; 18:40-18:50; 63; 厂界东侧 N1; 22:01-22:11; 53. 厂界西侧 N3; 18:12-18:22; 60; 厂界南侧 N2; 22:13-22:23; 48. 厂界北侧 N4; 18:27-18:37; 62; 厂界西侧 N3; 22:33-22:43; 53. 厂界南侧 N2; 18:53-19:03; 58; 厂界北侧 N4; 22:45-22:55; 48. 监测结果表明：厂界噪声监测点位2天，昼间噪声值为58-63dB（A）之间，小于其标准限值65dB（A），夜间噪声值为48-53dB（A）之间，小于其标准限值55dB（A）。企业各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，为达标排放。 7.3污染物排放总量核算 根据安安庆市迎江区生态环境分局《关于安徽亿思特通信股份有限公司亿思特通信产业园项目(重新报批)环境影响报告表的批复》（迎江环建函(2025)6号），本项目颗粒物控制总量：0.2515t/a、VOCs控制总量：0.2711t/a、SO2控制总量：0.024t/a、NOx控制总量：0.2244t/a。 本项目通信线缆和光缆生产线、网络集成柜、网络配件和接线端子生产线实际年工作2400小时，产品喷塑固化生产设备为节省成本，等待一批次半成品加工好后集中喷塑固化，设备年工作时间1000小时。本项目污染物总量核算情况如下： 颗粒物：（0.022+0.011+0.019+0.021+0.013+0.014+2.6×10-3+6.6×10-3+4.7×10-3 +5.5×10-3+7.5×10-3+6.9×10-3）/6×1000×10-9=0.0224t/a<0.2515t/a； NOx：（2186+2186+2186+2258+2157+2157）/6×1000×10-3=0.0034t/a <0.2244t/a； SO2：（0.017+0.017+0.016+0.014+0.014+0.015）/6×1.5×1000×10-3=0.0155t/a <0.024t/a； VOCs：（0.11+0.072+0.088+0.091+0.078+0.1）/6×2400×10-3+（0.06+0.063 +0.066+0.043+0.045+0.046）/6×1000×10-3（850+874+864+846+842+830）/6×0.005×2400×10-9=0.2694t/a<0.2711t/a。 因此，项目验收期间颗粒物排放总量满足总量控制指标。 注：2#排气筒VOCs和4#排气筒的NOx未检出，本次以检出限一半进行折算排放量。

表八

验收监测结论： 8.1 环保设施调试运行效果 8.1.1监测结果 （1）废气监测结论 本次验收项目实际运行中产生的有组织废气主要来自于：1#厂房被覆、包外、紧包、成缆废气经集气罩收集后通过二级活性炭装置（TA001）处理后由30m高排气筒（DA001）排放；3#厂房注塑废气经集气罩收集后通过二级活性炭装置（TA002）处理后由30m高排气筒（DA002）排放；4#厂房喷塑废气经收集后通过二级滤芯除尘器（TA003）处理后由20m高排气筒（DA003）排放；4#厂房固化废气经收集后通过二级活性炭装置（TA004）处理后由20m高排气筒（DA004）排放。 根据有组织废气监测结果：1#废气排气筒出口（DA001）非甲烷总烃最大排放浓度为11.7mg/m3，氯化氢最大排放浓度为3.5mg/m3；2#废气排气筒出口（DA002）氨最大排放浓度为0.5mg/m3，VOCs未检出；3#废气排气筒出口（DA003）颗粒物最大排放浓度为5.1mg/m3；4#废气排气筒出口（DA004）非甲烷总烃最大排放浓度为29mg/m3，颗粒物最大排放浓度为3.5mg/m3，SO2最大排放浓度为79mg/m3，NOx未检出。满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》(DB34/4812.6-2024)、《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》(DB34/4812.5-2024)、《合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015(含2024年修改单)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业炉窑大气污染综合治理方案》中相应要求。 根据无组织废气监测结果，厂界上风向（1#）、厂界下风向（2#、3#、4#）废气无组织排放监控点中，颗粒物的最大监测浓度值为234μg/m3，VOCs的最大监测浓度值为15μg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））中厂界无组织相应要求。厂区内VOCs的最大监测浓度值为23.5μg/m3，满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》（DB34/4812.6-2024）《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）中厂内非甲烷总烃无组织相应要求。 （2）噪声监测结论 验收监测期间，厂界噪声监测点位2天，昼间噪声值为58-63dB（A）之间，小于其标准限值65dB（A），夜间噪声值为48-53dB（A）之间，小于其标准限值55dB（A）。企业各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，为达标排放。 （3）固体废物 本项目新建2间一般固废间，位于1#厂房5层东北侧（占地面积约50m2）和3#厂房1层东南侧（占地面积约10m2），废包装材料、废铜材、不合格产品等暂存于一般固废间，集中收集后外售。 新建1间危废间，位于4#厂房1层西南侧（占地面积约5m2），废活性炭、废润滑油等危险废物经收集后交有危险废物处置资质的单位处置。 职工生活垃圾收集后统一交由环卫部门处理。 (4)废水 本项目无生产废水外排。厂区生活污水和食堂废水经隔油池、化粪池处理后达到马窝污水处理厂接管标准后排入马窝污水处理厂，经马窝污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。 综上，项目运营期废气、废水、噪声及固体废物均得到有效处置，项目运营期对周边环境影响较小。 （4）污染物排放总量 根据现场调查，项目及其配套环保设施已全部建设完成。本项目污染物总量核算情况如下：排入外环境的颗粒物排放总量为0.0224t/a，NOx排放总量为0.0034t/a，SO2排放总量为0.0155t/a，VOCs排放总量为0.2694t/a，满足总量控制指标要求。